ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

проекту «Внесення змін до Детального плану території ПрАТ «Ірпіньмаш»                 по вул. Садова, 94  в м. Ірпінь за результатами громадського обговорення».

- Замовник: Ірпіньська міська рада Київської області.

Адреса: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, тел./факс (04597) 61-407,                                              E-mail: irpin_mvk@ukr.net.

- Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування: детальний план території є видом містобудівної документації на місцевому рівні, що розробляється на виконання статті 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.

Склад та зміст детального плану території визначається відповідно до                ДБН Б.1.1-14:2012.

Затверджений детальний план є основою для визначення вихідних даних для:

- відведення, вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення,  розроблення проектів  земельних відводів окремих земельних ділянок, проектів землеустрою;

- визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень;

- проектування будинків і споруд різного призначення;

- проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території.

- Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля: в детальному плані території визначаються містобудівні умови та обмеження об’єктів будівництва, які передбачаються до розміщення в межах території проектування.

- Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації  проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території – мікроклімат, розвиток природних процесів, а також на здоров’я населення;

б) для територій з природоохоронним статусом: наслідки не очікуються у зв’язку з відсутністю в межах розробки  детального плану територій з природоохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: зважаючи на географічне положення міста Ірпінь транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану території для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

- Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо детальний план території  не буде затверджено: загальною альтернативою проекту детального плану території, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження. Такий сценарій буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

- Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки: виконання стратегічної екологічної оцінки здійснюється шляхом застосування  підходів і методів, які засновані на оцінці впливу. Такі дослідження передбачають:

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, на території, яку охоплює проект;

- оцінку величини і значимості впливів і ризиків;

- розроблення заходів, спрямованих на запобігання та мінімізацію негативних впливів і посилення позитивних впливів.

- Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування: для покращення містобудівного та рекреаційного середовища,  охорони довкілля, рекомендовано виконання ряду планувальних та інженерних заходів по облаштуванню території відповідно вимог ДБН Б.2.2-12:12018 «Планування і забудова» :

- дотримання вимог щодо регулювання мікроклімату  та інсоляції  будинків і споруд  (п.14.9.1);

- проведення комплексу заходів з інженерної підготовки – впорядкування поверхневого стоку території, будівництво мережі зливової каналізації, рекультивацію ставків-відстійників (розділ12);

- забезпечення території житлового кварталу централізованою системою водопостачання та водовідведення (п. 11.1);

- забезпечення санітарного очищення території із дотримання вимог щодо роздільного збирання сміття із його послідуючим видаленням на міський полігон (п.11.2.1).

- Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку: структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень детального плану території з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою детального плану території.

- Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання: зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Внесення змін до Детального плану території ПрАТ «Ірпіньмаш» по вул. Садова, 94 в м. Ірпінь за результатами громадського обговорення» подаються до відділу містобудування та архітектури Ірпінської міської ради Київської області (м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, тел. (04597) 61-540, 61-385,                                              E-mail: irpen_arсh1@ukr.net).

Відповідальна особа: Сапон Михайло Михайлович – начальник відділу містобудування та архітектури Ірпінської міської ради Київської області.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дати публікації.